NALOGA 1

V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 4 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 185 avtour, 69 avtour za krajše postanke v prometu in 369 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 86 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:

- 2 vozila z nosilnostjo po 20 t skupaj opravila 15 voženj s povprečno po  16 t tovora na povprečni razdalji 57 km;

- 2 vozilo z nosilnostjo 25 t je opravilo 5 voženj s povprečno po 21 t tovora na povprečni razdalji 82 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:

| Vozilo |  | DAN | V | TEDNU |  |  |  |  | AVTO | DNEVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pone. | Torek | sreda | četrtek | petek | sobota | nedelj. | ADi | ADd | ADg | ADn |
| 1. | D | D | N | D | D | G | D |  |  |  |  |
| 2. | D | G | D | D | D | N | D |  |  |  |  |
| 3. | G | D | D | D | D | G | N |  |  |  |  |
| 4. | D | D | G | D | G | N | D |  |  |  |  |

Izračunaj:

- Akt, Qm, Q in U.

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

- Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

- Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

- Prometno hitrost.

- Tehnično hitrost.

- Eksploatacijsko hitrost.

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.