NALOGA 3

Prevozno podjetje ima 10 vozil inventarnega parka. V obdobju 7 dni so vozila prepeljala 920 ton tovora in ustvarila 19.444 tonskih kilometrov. Pri tem so uporabila 300 avtour za vožnjo, 369 avtour za priprave in 110 avtour za krajše postanke v prometu. V tem času so prazna prevozila 2.179 km, naložena 2.879 km in 77 km v in iz garaže. S tovorom skupaj so opravila 97 voženj.

Dopolni spodnjo tabelo

| vozilo - nosilnost | DAN V TEDNU |  |  |  |  |  |  | AVTO DNEVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pone. | torek | sreda | četrtek | petek | sobota | nedelja | ADi | ADd | ADg | ADn |
| - – 15 t | D | D | N | D | D | G | D |  |  |  |  |
| - – 20 t | D | G | D | D | G | D | D |  |  |  |  |
| - – 12 t | D | D | D | D | D | G | D |  |  |  |  |
| - – 8 t | D | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| - – 11 t | G | D | D | D | D | D | N |  |  |  |  |
| - – 7 t | G | D | D | D | D | D | N |  |  |  |  |
| - – 8 t | D | G | D | D | D | N | D |  |  |  |  |
| - – 5 t | D | N | D | D | D | N | D |  |  |  |  |
| - – 5 t | N | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| - – 5 t | D | D | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| Qm= |  |  |  |  |  |  | Σ |  |  |  |  |

Izračunajte še:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega podjetja.

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka.

- Koeficient tehnične sposobnosti celotnega voznega parka.

- Stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov.

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

- Koeficient izkoristka časa v toku 24 urah.

- Tehnično hitrost.

- Eksploatacijsko hitrost.

- Prometno hitrost.

- Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.