Transportno podjetje je imelo v celotnem prejšnjem koledarskem letu v lasti tri tovornjake A, B, C.  1. septembra pa so kupili še en tovornjak D, ki je začel voziti še isti dan in je vozil vse dni.

Tovornjak  A je bil v celem letu 12 dni na popravilu, 55 dni pa je bil v garaži. Tovornjak B je bil delovno nesposoben  od 1. aprila do vključno10. maja, vse ostale dni pa je bil na delu, tovornjak C pa je bil v prejšnjem letu  102 dni v garaži, ostale dni je bil na vožnji.

Izračunaj število avto-dni za cel vozni park, ko so bila vozila sposobna za delo, nesposobna za delo in ko so bila vozila na delu tako, da dopolniš tabelo.

| Tovornjak | ADi | ADd | ADg | ADn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| Σ |  |  |  |  |

Izračunaj!

- koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka,

- koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka,

- koeficient tehnične sposobnosti voznega parka,

- koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka v celotnem letu za zgornji primer!

- Podjetje je s svojim voznim parkov v določenem obdobju prevozilo 13.698,44 km. Ugotovili so, da je bila skupna izkoriščenost prevozne poti 58%. Koliko koristno prevoženih kilometrov so vozila opravila v določenem času?

- Voznik z vozilom B je 360 km poti  opravil s prometno hitrostjo 63 km/h in z eksploatacijsko hitrostjo 52 km/h. Kako dolg postanek je imel? Kolikšen koeficient izkoristka delovnega časa je dosegel?

- Voznik vozila C je v 12 urah, kolikor je trajal njegov delovni čas,  naredil 434 km poti. S kolikšno povprečno hitrostjo je vozil in kako to hitrost imenujemo?

V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 3 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 125 avtour, 27 avtour za krajše postanke v prometu in 276 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 74 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:

- 2 vozila z nosilnostjo po 16 t skupaj opravila 11 voženj s povprečno po  12 t tovora na povprečni razdalji 44 km;

- 1 vozilo z nosilnostjo 25 t je opravilo 3 vožnje s povprečno po 22 t tovora na povprečni razdalji 67 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:

| Vozilo |  | DAN | V | TEDNU |  |  |  |  | AVTO | DNEVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pone. | torek | sreda | četrtek | petek | sobota | nedelj. | ADii | ADd | ADg | ADnn |
| 1. | D | D | N | D | D | G | G |  |  |  |  |
| 2. | D | G | D | D | D | N | G |  |  |  |  |
| 3. | G | D | D | D | D | G | G |  |  |  |  |

Q=							Qm=

AKt=							U=

Izračunaj:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

- Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

- Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

- Prometno hitrost.

- Tehnično hitrost.

- Eksploatacijsko hitrost.

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

Transportno podjetje ima 9 vozil inventarnega parka. V obravnavanem obdobju 7 dni so vozila prepeljala 954 ton tovora in ustvarila 12.840 tkm. Pri tem so porabila 360 avtour za vožnjo, 520 avtour za priprave in 190 avtour za krajše postanke v prometu. V tem času so skupaj prevozili 5.925 km, od tega 2.030 km prazna in 97 km v in iz garaže. S tovorom skupaj so opravila 159 voženj.

Dopolni tabelo.

| Vozilo - nosilnost | DAN V TEDNU |  |  |  |  |  |  | AVTO DNEVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | ADi | ADd | ADg | ADn |
| - – 15t | D | D | N | D | D | G | G |  |  |  |  |
| - – 20t | D | G | D | D | G | D | G |  |  |  |  |
| - – 12t | D | D | D | D | D | G | G |  |  |  |  |
| - – 8t | D | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| - – 11t | G | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| - – 7t | G | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| - – 8t | D | G | D | D | D | N | G |  |  |  |  |
| - – 11t | D | N | D | D | D | N | G |  |  |  |  |
| - – 9t | N | D | D | D | D | D | G |  |  |  |  |
| Qm= | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izračunaj še:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka.

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

- Stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov.

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

- Koeficient izkoristka časa v toku 24 ur.

- Tehnično hitrost.

- Prometno hitrost.

- Eksploatacijsko hitrost.

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

- Povprečno razdaljo prevoza 1 tone tovora.

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.