NALOGA 4

V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 5 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 124 avtour, 77 avtour za krajše postanke v prometu in 327 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 79 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:

- 2 vozila z nosilnostjo po 20 t skupaj opravila 32 voženj s povprečno po 16 t tovora na povprečni razdalji 89 km;

- 3 vozila z nosilnostjo 15 t so opravila 46 voženj s povprečno po 11 t tovora na povprečni razdalji 66 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:

| Vozilo |  | DAN | V | TEDNU |  |  |  |  | AVTO | DNEVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pone. | Torek | sreda | četrtek | petek | sobota | nedelj. | ADi | ADd | ADg | ADn |
| 1. | D | D | N | D | D | G | D | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2. | D | G | D | D | D | N | D | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3. | G | D | D | D | D | D | N | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4. | D | D | G | D | G | N | D | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5. | G | D | D | D | N | G | D | 7 | 4 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 23 | 7 | 5 |

Podatki:

Ai=5 vozil

AHp=124 h

postanki=77 h

AHd=327 h

β=79 %=0,79

Izračunaj:

- Akt, Qm, Q in U.

AKt=32∙89+46∙66=5.884 km

Qm=2∙20+3∙15=85 t

Q=32∙16+46∙11=1.018 t

U=32∙16∙89+46∙11∙66=78.964 tkm

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.

α=ADdADi=2335=0,66

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.

α'=ADdADs=2323+7=2330=0,77

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

αt=ADsADi=3035=0,86

- Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

αn=ADnADi=535=0,14

- Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

Ktt=UQ=78.9641.018=77,57 km

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

γ=Qq∙Z=1.01817∙78=0,77

q=QmAi=855=17 t

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

ε=Uq∙Akt=78.96417∙5.884=0,79

- Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.

ρ=AHd24∙ADd=32724∙23=0,59

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

σ=AHvAHd=203327=0,62

AHv=AHd-AHp=327-124=203 h

- Prometno hitrost.

vp=AKAHv=7.448,1203=36,69 km/h

AK=AKtβ=5.8840,79=7.448,1 km

- Tehnično hitrost.

vt=AKAHgb=7.448,1126=59,11 km/h

AHgb=AHv-postanki=203-77=126 h

- Eksploatacijsko hitrost.

ve=AKAHd=7.448,1327=22,78 km/h

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

Kpd=AKADd=7.448,123=323,83 km

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

Kst=AKtZ=5.88478=75,44 km