NALOGA 6

Transportno podjetje ima 9 vozil inventarnega parka. V obravnavanem obdobju 7 dni so vozila prepeljala 856 ton tovora in ustvarila 12.840 tkm. Pri tem so porabila 358 avtour za vožnjo, 512 avtour za priprave in 185 avtour za krajše postanke v prometu. V tem času so skupaj prevozili 5.875 km, od tega 2.102 km prazna in 97 km v in iz garaže. S tovorom skupaj so opravila 152 voženj.

Dopolni tabelo.

| Vozilo - nosilnost | DAN V TEDNU |  |  |  |  |  |  | AVTO DNEVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | ADi | ADd | ADg | ADn |
| 1.– 15t | D | D | N | D | D | G | D | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2.– 20t | D | G | D | D | G | D | D | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3.– 12t | D | D | D | D | D | G | D | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 4.– 8t | D | D | D | D | D | D | G | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 5.– 11t | G | D | D | D | D | D | N | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 6.– 7t | G | D | D | D | D | D | N | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 7.– 8t | D | G | D | D | D | N | D | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 8.– 5t | D | N | D | D | D | N | D | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 9.– 5t | N | D | D | D | D | D | G | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Qm= 91 t | Σ |  |  |  |  |  |  | 63 | 47 | 9 | 7 |

Podatki:

Ai=9 vozil 			postanki=185 h

Q=856 t 			AK=5.875 km

U=12.840 tkm 		AKp=2.102 km

AHv=358 h 		AKn=97 km

AHp=512 h 		Z=152 voženj

Izračunaj še:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka.

α=ADdADi=4763=0,75

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.

α'=ADdADs=4747+9=4756=0,84

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

αt=ADsADi=5663=0,89

- Stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov.

β=AKtAK=3.6765.875=0,63

AKt=AK-AKp-AKn=5.875-2.102-97=3.676 km

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

ε=Uq∙AKt=12.84010,11∙3.676=0,35

q=QmAi=919=10,11 t

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

γ=Qq∙Z=85610,11∙152=0,56

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

Kpd=AKADd=5.87547=125 km

- Koeficient izkoristka časa v toku 24 ur.

ρ=AHd24∙ADd=87024∙47=0,77

AHd=AHp+AHv=358+512=870 km

- Tehnično hitrost.

vt=AKAHgb=5.875173=33,96 km/h

AHgb=AHv-postanki=358-185=173 h

- Prometno hitrost.

vt=AKAHv=5.875358=16,41 km/h

- Eksploatacijsko hitrost.

ve=AKAHd=5.875870=6,75 km/h

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

σ=AHvAHd=358870=0,41

- Povprečno razdaljo prevoza 1 tone tovora.

Ktt=UQ=12.840856=15 km

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

Kst=AKtZ=3.676152=24,18 km