Transportno podjetje je imelo v celotnem prejšnjem koledarskem letu v lasti tri tovornjake A, B, C.  1. septembra pa so kupili še en tovornjak D, ki je začel voziti še isti dan in je vozil vse dni.

Tovornjak  A je bil v celem letu 12 dni na popravilu, 55 dni pa je bil v garaži. Tovornjak B je bil delovno nesposoben  od 1. aprila do vključno10. maja, vse ostale dni pa je bil na delu, tovornjak C pa je bil v prejšnjem letu  102 dni v garaži, ostale dni je bil na vožnji.

Izračunaj število avto-dni za cel vozni park, ko so bila vozila sposobna za delo, nesposobna za delo in ko so bila vozila na delu tako, da dopolniš tabelo.

| Tovornjak | ADi | ADd | ADg | ADn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 365 | 298 | 55 | 12 |
| B | 365 | 325 | 0 | 40 |
| C | 365 | 263 | 102 | 0 |
| D | 122 | 122 | 0 | 0 |
| Σ | 1.217 | 1.008 | 157 | 52 |

Izračunaj!

- koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka,

α=ADdADi=1.0081.217=0,83

- koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka,

α'=ADdADs=ADdADd+ADg=1.0081.008+157=1.0081.165=0,87

- koeficient tehnične sposobnosti voznega parka,

αt=ADsADi=1.1651.217=0,96

- koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka v celotnem letu za zgornji primer!

αn=ADnADi=521.217=0,04

- Podjetje je s svojim voznim parkov v določenem obdobju prevozilo 13.698,44 km. Ugotovili so, da je bila skupna izkoriščenost prevozne poti 58%. Koliko koristno prevoženih kilometrov so vozila opravila v določenem času?

β=AKtAK    AKt=β∙AK=0,58∙13.698,44=7.945,10 km

- Voznik z vozilom B je 360 km poti  opravil s prometno hitrostjo 63 km/h in z eksploatacijsko hitrostjo 52 km/h. Kako dolg postanek je imel? Kolikšen koeficient izkoristka delovnega časa je dosegel?

Hd=Kve=36052=6,92 h

Hv=Kvp=36063=5,71 h

postanek=Hd-Hv=6,92-5,71=1,21 h=1h 13min

σ=vevp=5263=0,83

- Voznik vozila C je v 12 urah, kolikor je trajal njegov delovni čas,  naredil 434 km poti. S kolikšno povprečno hitrostjo je vozil in kako to hitrost imenujemo?

ve=KHd=43412=36,17 km/h

To je eksploatacijska hitrost.

V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 3 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 125 avtour, 27 avtour za krajše postanke v prometu in 276 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 74 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:

- 2 vozila z nosilnostjo po 16 t skupaj opravila 11 voženj s povprečno po  12 t tovora na povprečni razdalji 44 km;

- 1 vozilo z nosilnostjo 25 t je opravilo 3 vožnje s povprečno po 22 t tovora na povprečni razdalji 67 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:

| Vozilo |  | DAN | V | TEDNU |  |  |  |  | AVTO | DNEVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pone. | torek | sreda | četrtek | petek | sobota | nedelj. | ADii | ADd | ADg | ADnn |
| 1. | D | D | N | D | D | G | G | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2. | D | G | D | D | D | N | G | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 3. | G | D | D | D | D | G | G | 7 | 4 | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 12 | 7 | 2 |

Q=11∙12+3∙22=198 t		Qm=2∙16+25=57 t

AKt=11∙44+3∙67=685 km		U=11∙12∙44+3∙22∙67=10.230 tkm

Podatki:

Dd=7 dni 		AHp=125 avtour		AHd=276 avtour

Ai=3 vozila 	postanki=27 avtour	β=74%=0,74

Izračunaj:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.

α=ADdADi=1221=0,57

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.

α'=ADdADs=ADdADd+ADg=1212+7=1219=0,63

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

αt=ADsADi=1921=0,90

- Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

αn=ADnADi=221=0,10

- Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

Ktt=UQ=10.230198=51,67 km

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

γ=Qq∙Z=19819∙14=0,74

q=QmAi=573=19 t

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

ε=Uq∙AKt=10.23019∙685=0,79

- Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.

ρ=AHd24∙ADd=27624∙12=0,96

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

σ=AHvAHd=151276=0,55

AHv=AHd-AHp=276-125=151 avtour

- Prometno hitrost.

vp=AKAHv=925,68151=6,13 km/h

β=AKtAK   →    AK=AKtβ=6850,74=925,68 km

- Tehnično hitrost.

vt=AKAHgb=925,68124=7,47 km/h

AHgb=151-27=124 avtour

- Eksploatacijsko hitrost.

ve=AKAHd=925,68276=3,35 km/h

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

Kpd=AKADd=925,6812=77,14 km

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

Kst=AKtZ=68514=48,93 km

Transportno podjetje ima 9 vozil inventarnega parka. V obravnavanem obdobju 7 dni so vozila prepeljala 954 ton tovora in ustvarila 12.840 tkm. Pri tem so porabila 360 avtour za vožnjo, 520 avtour za priprave in 190 avtour za krajše postanke v prometu. V tem času so skupaj prevozili 5.925 km, od tega 2.030 km prazna in 97 km v in iz garaže. S tovorom skupaj so opravila 159 voženj.

Dopolni tabelo.

| Vozilo - nosilnost | DAN V TEDNU |  |  |  |  |  |  | AVTO DNEVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | ADi | ADd | ADg | ADn |
| - – 15t | D | D | N | D | D | G | G | 7 | 4 | 2 | 1 |
| - – 20t | D | G | D | D | G | D | G | 7 | 4 | 3 | 0 |
| - – 12t | D | D | D | D | D | G | G | 7 | 5 | 2 | 0 |
| - – 8t | D | D | D | D | D | D | G | 7 | 6 | 1 | 0 |
| - – 11t | G | D | D | D | D | D | G | 7 | 5 | 2 | 0 |
| - – 7t | G | D | D | D | D | D | G | 7 | 5 | 2 | 0 |
| - – 8t | D | G | D | D | D | N | G | 7 | 4 | 2 | 1 |
| - – 11t | D | N | D | D | D | N | G | 7 | 4 | 1 | 2 |
| - – 9t | N | D | D | D | D | D | G | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Qm= 101 t | Σ |  |  |  |  |  |  | 63 | 42 | 16 | 5 |

Podatki:

Ai=9 vozil 	U=12.840 tkm	postanki=190 avtour	AKn=97 km

Dd=7 dni 	AHv=360 avtour	AK=5.925 km		Z=159 voženj

Q=954 t 	AHp=520 avtour	AKp=2.030 km

Izračunaj še:

- Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka.

α=ADdADi=4263=0,67

- Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.

α'=ADdADs=ADdADd+ADg=4242+16=4258=0,72

- Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

αt=ADsADi=5863=0,92

- Stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov.

β=AKtAK=3.7985.925=0,64

AKt=AK-AKp-AKn=5.925-2.030-97=3.798 km

- Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

ε=Uq∙AKt=12.84011,22∙3.798=0,30

q=QmAi=1019=11,22 t

- Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

γ=Qq∙Z=95411,22∙159=0,53

- Povprečno dnevno prevoženo pot.

Kpd=AKADd=5.92542=141,07 km

- Koeficient izkoristka časa v toku 24 ur.

ρ=AHd24∙ADd=88024∙42=0,87

AHd=AHv+AHp=360+520=880 avtour

- Tehnično hitrost.

vt=AKAHgb=5.925170=34,85 km/h

AHgb=360-190=170 avtour

- Prometno hitrost.

vp=AKAHv=5.925360=16,46 km/h

- Eksploatacijsko hitrost.

ve=AKAHd=5.925880=6,73 km/h

- Koeficient izkoristka delovnega časa.

σ=AHvAHd=360880=0,41

- Povprečno razdaljo prevoza 1 tone tovora.

Ktt=UQ=12.840954=13,46 km

- Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

Kst=AKtZ=3.798159=23,89 km