# VPRAŠANJA IN ODGOVORI — UPORI VOŽNJE

- Kaj so upori vožnje?

### Upori vožnje so sile, ki se upirajo gibanju vozila in jih mora pogonski sistem premagati, da se vozilo lahko giblje ali ohranja hitrost.

### 2. Katere vrste uporov vožnje poznamo?

Poznamo:

- upor trenja v ležajih

- upor pri kotaljenju

- zračni upor

- upor pri premagovanju naklona

- upor pri pospeševanju

### 3. Kaj je upor trenja v ležajih?

Je upor v vrtečih delih vozila (osi, gredi, ležaji). Običajno je majhen, vendar vpliva na učinkovitost prenosa moči.

### 4. Kaj je upor pri kotaljenju?

Upor pri kotaljenju nastane zaradi deformacije pnevmatik in podlage ter trenja med njima. Je pomemben predvsem pri nižjih hitrostih.

### 5. Od česa je odvisen upor pri kotaljenju?

Odvisen je od:

- koeficienta kotalnega upora

- mase vozila

- tlaka v pnevmatikah

- materiala pnevmatik

- vrste podlage

### 6. Kaj je zračni upor?

Zračni upor je sila, ki nastane zaradi gibanja vozila skozi zrak in deluje v nasprotni smeri gibanja.

### 7. Od česa je odvisen zračni upor?

Odvisen je od:

- čelne površine vozila

- koeficienta zračnega upora

- gostote zraka

- kvadrata hitrosti

### 8. Kako hitrost vpliva na zračni upor?

Zračni upor narašča s kvadratom hitrosti — če se hitrost podvoji, se zračni upor poveča štirikrat.

### 9. Kaj je upor nagiba?

Upor nagiba je sila gravitacije, ki deluje proti gibanju vozila pri vožnji navkreber.

### 10. Kako deluje upor nagiba pri vožnji navzdol?

Pri vožnji navzdol upor nagiba deluje kot pomoč gibanju (negativen upor), saj gravitacija pospešuje vozilo.

### 11. Kaj je upor pospeševanja?

Upor pospeševanja je sila vztrajnosti mase vozila, ki se upira spremembi hitrosti.

### 12. Kaj predstavlja navidezna masa​?

Navidezna masa predstavlja vpliv vrtečih delov vozila (kolesa, motor), ki povečajo upor pri pospeševanju.

### 13. Kako izračunamo skupni upor vožnje?

Skupni upor vožnje je vsota vseh uporov:

### 14. Zakaj je poznavanje uporov vožnje pomembno?

Ker omogoča:

- določanje potrebne moči motorja

- optimizacijo porabe goriva

- načrtovanje transportnih poti

- izboljšanje učinkovitosti vozil

15. Kateri upor narašča s kvadratom hitrosti?

A upor kotaljenja
B upor nagiba
C zračni upor
D upor trenja

16. Kaj vpliva na upor kotaljenja?

A masa vozila
B tlak v pnevmatikah
C vrsta podlage
D vse našteto

17. PRAVILNO / NAPAČNO

Upor nagiba deluje proti gibanju pri vožnji navzgor. P/N

Zračni upor ni odvisen od hitrosti. P/N

18. Vozilo mase 1500 kg ima koeficient kotalnega upora 0,01. Izračunaj FK.

19. Vozilo mase 2000 kg vozi v klanec 5 %.