## 1. Pojasni pomen transporta v mednarodni trgovini in njegov vpliv na gospodarstvo.

Transport je ključna dejavnost, ki omogoča, da izdelek pride ob pravem času na pravo mesto, s čimer pridobi časovno in prostorsko koristnost. S tem se poveča njegova uporabna vrednost. V mednarodni trgovini je transport bistveno bolj kompleksen kot v domačem prometu, saj vključuje daljše razdalje, več različnih transportnih sredstev, zahtevno dokumentacijo in prehajanje državnih meja. Transport pomembno vpliva na gospodarski razvoj, saj omogoča pretok blaga med državami, povečuje dostopnost dobrin in prispeva k rasti materialnega bogastva.

## 2. Pojasni največja transportna sredstva in njihov pomen za logistiko.

Največja transportna sredstva kažejo razvoj zmogljivosti v logistiki. Največje tovorno letalo An-225 je lahko prepeljalo več kot 253.000 kg tovora. Največje kontejnerske ladje, kot je MSC Irina, prevažajo več kot 24.000 TEU. Najdaljši vlak (7,3 km) in največji tovornjaki (Belaz) omogočajo prevoz ogromnih količin surovin. Takšna sredstva omogočajo ekonomijo obsega, vendar zahtevajo ustrezno infrastrukturo.

## 3. Primerjaj glavne načine transporta glede na deleže, hitrost in stroške.

V svetovnem tovornem prometu ima največji delež pomorski transport (približno 70 %), sledijo cestni (18 %), železniški (9 %), notranje plovne poti (2 %) in letalski transport (manj kot 0,25 %). Letalski transport je najhitrejši, vendar tudi najdražji in primeren predvsem za manjše, dragocene in časovno občutljive pošiljke. Pomorski transport je najcenejši in omogoča prevoz velikih količin blaga, vendar je zelo počasen. Cestni transport je najbolj fleksibilen, saj omogoča dostavo od vrat do vrat, medtem ko je železniški transport primeren za velike količine tovora na daljše razdalje.

## 4. Pojasni posebnosti in zahtevnost mednarodnega transporta.

Mednarodni transport je kompleksen proces, saj pogosto vključuje kombinacijo različnih transportnih sredstev, pretovarjanje blaga in vmesno skladiščenje. Razdalje so daljše, kar vpliva na čas prevoza. Zaradi klimatskih razlik je potrebno posebno pakiranje blaga. Pomemben dejavnik je tudi zahtevna dokumentacija, saj mora biti transport skladen s carinskimi, zakonskimi in drugimi predpisi držav, skozi katere blago potuje. Učinkovitost transporta je večja tam, kjer je manj administrativnih ovir, kot na primer v Evropski uniji.

## 5. Razloži vrste transporta glede na transportne enote.

- Unimodalni transport pomeni prevoz blaga z enim prevoznim sredstvom od začetka do konca poti.

- Kombinirani transport vključuje uporabo več transportnih sredstev, pri čemer pride do pretovarjanja blaga.

- Intermodalni transport pomeni, da se blago prevaža v isti transportni enoti (npr. kontejnerju), brez pretovarjanja vsebine.

- Multimodalni transport pa vključuje uporabo vsaj dveh različnih transportnih sredstev, pri čemer gre za organiziran transportni proces z enim nosilcem odgovornosti.

## 6. Opiši tranzitni čas in dejavnike, ki vplivajo nanj.

Na tranzitni čas vplivajo razdalja, način prevoza, izbrana pot in sezona. Ekspresni prevoz lahko traja le 1–3 dni, letalski prevoz približno 5–10 dni, medtem ko pomorski prevoz traja od 20 do 45 dni ali več. Daljše razdalje in kompleksnejše transportne poti podaljšujejo čas dostave, prav tako lahko sezonski vplivi, kot so vremenske razmere ali povečano povpraševanje, povzročijo zamude.

## 7. Opiši značilnosti logističnega sektorja v Sloveniji.
Največja logistična podjetja so pogosto povezana z Luko Koper in mednarodnimi cestnimi prevozniki. V času pandemije so cene storitev močno narasle, nato pa začele padati. Logistični sektor je občutljiv na globalne dogodke, kot so vojne in gospodarska nihanja.

## 8. Podrobno opiši pomorski transport (značilnosti, prednosti, slabosti, vrste ladij).

## Pomorski transport je najpomembnejši v mednarodni trgovini, saj omogoča prevoz največjih količin blaga na dolge razdalje. Njegove glavne prednosti so nizki stroški na enoto tovora, velika nosilnost, varnost in rednost prevozov. Slabost pa je predvsem počasnost. Po morju se prevaža različne vrste blaga, zato poznamo ladje za tekoči razsuti tovor (npr. nafta), suhi razsuti tovor (npr. žito), kontejnerske ladje, specializirane ladje (npr. za živino) in ladje za generalni tovor.

## 9. Pojasni kontejnerski transport in njegove značilnosti.

Kontejnerski transport temelji na uporabi standardiziranih zabojnikov, ki omogočajo enostavno pretovarjanje med različnimi transportnimi sredstvi. Standardna enota je TEU (20-čeveljski kontejner), pogosto pa se uporablja tudi 40-čeveljski kontejner (2 TEU). Kontejnerji imajo standardne dimenzije (širina približno 2,44 m, višina okoli 2,6 m ali več pri High-Cube). Prednosti so hitrejše pretovarjanje, večja varnost blaga in boljša organizacija transporta.

10. Opiši vpliv globalnih kriz na mednarodni transport.

Globalne krize, kot so pandemija COVID-19, vojne in podnebne spremembe, močno vplivajo na transport. Povzročajo zastoje v pristaniščih, podaljšujejo transportne poti, povečujejo stroške prevoza in zmanjšujejo zanesljivost dobavnih verig. Ker pomorski transport opravi več kot 80 % svetovne trgovine, imajo motnje velik vpliv na dostopnost blaga, cene izdelkov in delovanje podjetij.

## 11. Zakaj morajo pristanišča slediti razvoju ladij?

## Ladje postajajo večje, kar pomeni večjo nosilnost, vendar tudi daljši čas raztovarjanja. Če pristanišče nima dovolj zmogljivosti, nastanejo zastoji. Zato je potrebno razvijati infrastrukturo, avtomatizacijo in povečati učinkovitost pretovora.

## 12. Kaj so avtomatizirana pristanišča in njihove prednosti?

## Avtomatizirana pristanišča uporabljajo robote in avtomatska vozila (AGV). Prednosti so do 70 % nižji stroški dela in do 50 % večja učinkovitost. Omogočajo delovanje 24/7 in večjo konkurenčnost.

## 13. Pojasni nove transportne poti in njihov pomen.

## Arktična pot skrajšuje razdalje med Azijo in Evropo zaradi taljenja ledu. Nova svilna pot povezuje Kitajsko in Evropo po železnici. Selitev proizvodnje bližje Evropi zmanjšuje odvisnost od dolgih transportnih poti.

## 14. Kaj je VBS sistem in kako deluje?

## VBS (Vehicle Booking System) je sistem za najavo kamionov v pristanišče. Prevoznik mora rezervirati termin, določiti voznika in vozilo. Brez najave vstop ni mogoč, zamude pa zahtevajo novo rezervacijo.

## 15. Pojasni okoljske izzive pomorskega transporta.

## Emisije toplogrednih plinov naraščajo, ladje pa so vse starejše. Potrebne so nove tehnologije, alternativna goriva in digitalizacija za zmanjšanje vpliva na okolje.

## 16. Zakaj se ladje povečujejo in kakšne so posledice?

## Večje ladje omogočajo nižje stroške na enoto, vendar zahtevajo več časa v pristanišču. To lahko povzroči zastoje in potrebo po modernizaciji pristanišč.

## 17. Podrobno opiši letalski transport.

Letalski transport je najhitrejša oblika transporta, zato je primeren za časovno občutljive in dragocene pošiljke. Njegove prednosti so hitrost, zanesljivost, pogostnost in dostopnost. Slabosti pa so visoki stroški in omejena nosilnost. Letalski transport predstavlja več kot 35 % svetovne trgovine po vrednosti, vendar manj kot 1 % po količini. Pomemben element je ULD (Unit Load Device), ki omogoča lažje nakladanje tovora v letala.

18. Primerjaj hub in point-to-point sistem.

Hub sistem vključuje centralna letališča, kjer se tovor preusmerja. Point-to-point pa omogoča direktne povezave brez vmesnih postankov, kar skrajša čas, vendar zmanjša frekvenco povezav.

## 19. Opiši železniški transport in njegov razvoj.

Železniški transport je zanesljiv in primeren za prevoz velikih količin razsutega tovora. Ima visok delež fiksnih stroškov in nizke variabilne stroške. Pomemben razvoj predstavlja uvedba sistema ERTMS, ki omogoča enoten in varen železniški promet v Evropi. Pomembni projekti so tudi Transsibirska železnica in nova svilna pot, ki povezujeta Azijo in Evropo ter skrajšujeta transportne poti.

## 20. Kaj je TEN-T omrežje?

## To je vseevropsko prometno omrežje cest, železnic, letališč in vodnih poti, ki povezuje države EU.

## 21. Katere države imajo največji železniški promet?

## Nemčija, Poljska in Francija. Visok delež mednarodnega prometa imajo države na pomembnih koridorjih.

## 22. Opiši cestni transport in njegovo vlogo v logistiki.

Cestni transport je najbolj razširjen predvsem v Evropi, saj omogoča fleksibilnost in dostavo od vrat do vrat brez pretovarjanja. Njegove prednosti so hitrost, prilagodljivost in dostopnost. Slabosti pa so okoljski vplivi (emisije, hrup) in večje tveganje za nesreče. Pomemben del je tudi »last mile delivery«, ki predstavlja zadnjo fazo dostave do končnega uporabnika.

## 23. Kaj truck platooning in njegove prednosti?

## Gre za konvoj tovornjakov, ki vozijo povezano. Prednosti so manjša poraba goriva, večja varnost in manj emisij.

## 24. Opiši transport po notranjih vodah.

Transport po notranjih vodah vključuje prevoz po rekah, jezerih in kanalih. Je energetsko zelo učinkovit, saj lahko z enako količino energije prepelje več tovora kot cestni transport. Slabosti so počasnost, omejena dostopnost in odvisnost od vremenskih razmer. Pomembna evropska plovna pot je Ren–Donava, ki povezuje večji del Evrope.

## 25. Katere so omejitve plovbe po rekah?

## Mostovi, globina vode, širina poti in zmogljivost zapornic.

## 26. Primerjaj energetsko učinkovitost različnih transportov.

## Notranje plovne poti so najbolj učinkovite, sledijo železnice, nato cestni transport.

## 27. Opiši razvojne smernice transporta in logistike.

Transport se razvija v smeri večje učinkovitosti, avtomatizacije in digitalizacije. V pomorskem prometu se uporabljajo večje ladje in avtomatizirana pristanišča. V cestnem prometu se razvijajo avtonomna vozila in sistemi, kot je truck platooning. V logistiki se vse bolj uporabljajo roboti, droni in sistemi IoT, ki omogočajo spremljanje in optimizacijo transporta v realnem času. Pomemben cilj razvoja je tudi zmanjšanje emisij in večja trajnost.

## 28. Kakšna je vloga dronov v logistiki?

## Droni omogočajo hitro dostavo na kratkih razdaljah (zadnji kilometer), zmanjšujejo stroške in čas dostave ter se uporabljajo tudi v medicini.

## 29. Kaj pomeni pametna logistika?

## Uporaba digitalnih tehnologij, robotike, IoT in umetne inteligence za optimizacijo transporta.

## 30. Kakšna je vloga robotov v logistiki?

## Roboti omogočajo hitrejši, natančnejši in cenejši transport blaga ter zmanjšujejo potrebo po človeškem delu.

## 31. Kakšni so trendi v logistiki?

## Digitalizacija, avtomatizacija, trajnost, večja povezljivost in uporaba novih tehnologij.

32. Dimenzije kontejnerjev

Standardni kontejnerji (ISO kontejnerji):

- 20-čeveljski kontejner (20 ft) : Dolžina: približno 6,06 m, Širina: 2,44 m, Višina: 2,59 m, Notranja prostornina: ~33 m³

- 40-čeveljski kontejner (40 ft : Dolžina: približno 12,19 m, Širina: 2,44 m, Višina: 2,59 m, Notranja prostornina: ~67 m³

- 40-čeveljski “High Cube” (višji kontejner, Dolžina: 12,19 m, Širina: 2,44 m, Višina: 2,89 m, Notranja prostornina: ~76 m³

33. Kaj pomeni TEU?

TEU je standardna merska enota v logistiki, ki temelji na velikosti 20-čeveljskega kontejnerja. “Twenty-foot Equivalent Unit” (enota ekvivalenta 20 čevljev).

- 1 TEU = en 20-ft kontejner

- 2 TEU = en 40-ft kontejner

Ta enota izhaja iz standardnih ISO kontejnerji, zato omogoča enostavno primerjavo kapacitet.