PREVERJANJE ZNANJA 2

- Polžni transporter ima zunanji polmer polžnice 1,5 dm, razdaljo med navoji 3,5 dm, polnitev je 65%, vrtilna hitrost je 67 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,2 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte tehnično storilnost v m3.[ 64,65 m3/h]

  - Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [77,58 t/h]

- Dvigalo ima nominalno nosilnost 29.000 kg in je le-ta izkoriščena 55%. Čas od enega prijema tovora do drugega je 5 minut. Delovni dan traja 8 ur. Izgube delovnega časa so 65 minut.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost tega dvigala. [1.316,83 t/dan]

- Tekoči trak v 200 minutah raztovori 500 ton tovora s specifično maso 1,8 t/m3. Površina prečnega preseka tovora na traku znaša 8 dm2.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - S kolikšno hitrostjo se giblje tekoči trak? [0,29 m/s]

- Vedra elevatorja imajo 45 litrov prostornine in se v povprečju polnijo 75-odstotno. Razdalja med vedri je 105 cm. Elevator v 30 minutah pretovori 150 ton tovora s specifično maso 1,5 t/m3. Izračunaj tudi tehnično storilnost elevatorja v kubičnih metrih.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - S kolikšno hitrostjo se premikajo vedra? Rezultat podajte v km/h. [6,23 km/h]

  - Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [200 m3/h]

- Polžni transporter v pol ure pretovori 110 m3 tovora. Transporter ima 55 vrtljajev na minuto, polnitev je 60 odstotna, razdalja med navoji je 40 cm.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Koliko znaša zunanji polmer polžnice tega transporterja? [0,3 m]

- Naložiti je potrebno 10 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 18 ton. Nakladamo z viličarjem, ki ima nosilnost 1,2 tone. Razdalja od skladišča to tovornjaka je 80 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 2 m/s, hitrost praznega tovornjaka je 4 m/s. Čas za prijem je 19 sekund, čas za spust je 28 sekund. Čas za postavitev tovornjaka je 4 minute. Prvi je pripravljen ob 7:12. Čas za malico je od 10:00 do 10.30?

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte čas trajanja cikla viličarja.

  - Izračunajte tehnično storilnost viličarja.

  - Kdaj bomo končali z nakladanjem zadnjega tovornjaka? [12:15]

- Tekoči trak v treh urah pretovori 3300 ton razsutega tovora s specifično maso 1,9 t/m3. Prečni presek tovora na traku je 11 dm2.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - S kolikšno hitrostjo se premika tekoči trak? [1,46 m/s]

- Ladja je v luko prepeljala 120.000 ton tovora s specifično maso 2 t/m3. Tovor se  raztovarja s tremi transporterji, ki imejo hitrost traku 0,4 m/s. Maksimalni možni presek tovora na traku znaša 22 dm2, popolnjen je 80-odstotno. Dnevno se dela v dveh izmenah po 9 ur. V vsaki izmeni so 65 minutne izgube delovnega časa.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost transporterja.

  - V kolikšnem času bi raztovorili ladjo?

- Tekoči trak v eni uri pretovori 162 ton tovora. Hitrost traku je 1,8 m/s, masa enega kosa je 0,03 tone.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Kolikšna je razdalja med kosi na traku? [1,2 m]

- S tekočim trakom v dveh dneh natovoril 15.200 ton tovora v razsutem stanju, ki ima specifično maso 1,3 t/m3. Največji možni presek tovora na tekočem traku znaša 19 dm2. Dnevno se bi delalo v dveh izmenah po 8 ur. Izgube delovnega časa na izmeno bi bile 72 minut. Hitrost traku bi bila 2,1 m/s.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

  - V kolikšnem odstotku je popolnjen največji možni presek tovora na traku? [30%]

- Elevator v eni uri pretovori 300 ton sipkega tovora. Vedra se v povprečju polnijo 60 odstotno, razdalja med vedri je 75 cm, hitrost premikanja je 2,1 m/s, specifična masa tovora je 1,3 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Kolikšna je prostornina vedra elevatorja? [38,16 l]

  - Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [230,77 m3/h]

- Polžni transporter ima polžnico, ki ima premer 4 dm, razdaljo med navoji je 4,5 dm, polnitev je 65% in vrtilno hitrost 55 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,4 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte tehnično storilnost v m3. [121,3 m3/h]

  - Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [169,82 t/h]

- Pretovorna naprava ima tehnična storilnost 400 t/h. Izguba delovnega časa je 10 %. Dnevno naprava deluje v dveh izmenah po 8 ur. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov je 0.81.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

  - Izračunajte tehnično storilnost te pretovorne naprave. [4.665,6 t/dan]