IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI

Elevator

Kolikšna je tehnična storilnost (v tonah in m3) elevatorja, če ima vsako vedro 40 litrov prostornine in se v povprečju polni 70 odstotno? Med vedri je razdalja 100 cm, hitrost premikanja je 1,8 m/s, specifična masa tovora je pa 1,5 t/m3.

e=40 l

φ=70 %=0,7

l=100 cm=1 m

v=1,8 m/s

ρ=1,5 t/m3

V, Q=?

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,7∙401∙1,8=181,44 m3/h

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ=3,6∙0,7∙401∙1,8∙1,5=272,16 t/h

Koliko ton oz m3 tovora pretovori korčni elevator v 1 uri, če je prostornina enega korca 13 litrov in se polnijo povprečno 65 odstotno? Veriga s korci, med katerimi je razdalja 35 cm, se premika s hitrostjo 0,6 m/s. Specifična masa tovora je 1,2 t/m3.

e=13 l

φ=65 %=0,65

l=35 cm=0,35 m

v=0,6 m/s

ρ=1,2 t/m3

V, Q=?

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,65∙130,35∙0,6=52,15 m3/h

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ=3,6∙0,65∙130,35∙0,6∙1,2=62,58 t/h

Elevator v 100 minutah pretovori 85 ton tovora s specifično maso 950 kg/m3. Kolikšna je prostornina vedra, če se le-ta polnijo povprečno 72 odstotno? Razdalja med vedri je 60 cm, premikajo se pa s hitrostjo 0,5 m/s.

Q=85 t100 min=51 t/h

ρ=950 kg/m3=0,95 t/m3

φ=72 %=0,72

l=60 cm=0,6 m

v=0,5 m/s

e=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ /∙l

l∙Q=3,6∙φ∙e∙v∙ρ

e=l∙Q3,6∙φ∙v∙ρ=0,6∙513,6∙0,72∙0,5∙0,95=24,85 l

Elevator v 30 minutah pretovori 65 ton blaga s specifično maso 480 kg/m3. Kolikšna je hitrost te naprave, če se vedra, ki so v razdalji 220 mm, polnijo povprečno 89 odstotno? Prostornina posameznega vedra je 5 dm3.

Q=65 t30 min=130 t/h

ρ=480 kg/m3=0,48 t/m3

l=220 mm=0,22 m

φ=89 %=0,89

e=5 dm3=5 l (1dm3=1 l)

v=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ /∙l

l∙Q=3,6∙φ∙e∙v∙ρ

v=l∙Q3,6∙φ∙e∙ρ=0,22∙1303,6∙0,89∙5∙0,48=3,72 m/s

V kolikšni razdalji so vedra elevatorja, če imajo le-ta prostornino 35 dm3 in se polnijo 67 odstotno? Elevator v 45 minutah pretovori 30 m3 tovora, njegova hitrost je pa 2 km/h.

e=35 dm3=35 l

φ=67 %=0,67

V=30 m345 min=40 m3/h

v=2 km/h=0,56 m/s

l=?

V=3,6∙φ∙el∙v /∙l

l∙V=3,6∙φ∙e∙v

l=3,6∙φ∙e∙vV=3,6∙0,67∙35∙0,5640=1,18 m

Elevator v 4 urah pretovori 1000 ton tovora s specifično maso 1,6 t/m3. Kolikšna je njegova povprečna polnitev vedra elevatorja, če ima vsako vedro 55 litrov prostornine? Hitrost premikanja veder je 1,1 m/s, razdalja med vedri je pa 105 cm.

Q=1000 t4 h=250 t/h

ρ=1,6 t/m3

e=55 l

v=1,1 m/s

l=105 cm=1,05 m

φ=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ /∙l

l∙Q=3,6∙φ∙e∙v∙ρ

φ=l∙Q3,6∙e∙v∙ρ=1,05∙2503,6∙55∙1,1∙1,6=0,75=75 %

Kako hitro bi se morala premikati vedra elevatorja, če le-ta v 90 minutah pretovori 360 m3 tovora s specifično maso 1,4 t/m3? Vedra se v povprečju polnijo 80 odstotno, njihova prostornina je 50 litrov. Razdalja med vedri je 120 cm. Izračunaj še tehnično storilnost v tonah.

V=360 m390 min=240 m3/h

ρ=1,4 t/m3

φ=80 %=0,8

e=50 l

l=120 cm=1,2 m

v, Q=?

V=3,6∙φ∙el∙v /∙l

l∙V=3,6∙φ∙e∙v

v=l∙V3,6∙φ∙e=1,2∙2403,6∙0,8∙50=2 m/s

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ=3,6∙0,8∙501,2∙2∙1,4=336 t/h

Kolikšna je prostornina vedra elevatorja, če v 1 uri pretovori 300 ton sipkega tovora s specifično maso 1,3 t/m3? Vedra se v povprečju polnijo 60 odstotno, razdalja med vedri je 75 cm. Hitrost premikanja veder je 2,1 m/s. Izračunaj še tehnično storilnost v m3.

Q=300 t/h

ρ=1,3 t/m3

φ=60 %=0,6

l=75 cm=0,75 m

v=2,1 m/s

e, V=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ  /∙l

l∙Q=3,6∙φ∙e∙v∙ρ

e=l∙Q3,6∙φ∙v∙ρ=0,75∙3003,6∙0,6∙2,1∙1,3=38,16 l

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,6∙38,160,75∙2,1=230,79 m3/h

Elevator v 60 minutah pretovori 60 m3 tovora. Prostornina posameznega vedra je 20 litrov, hitrost premikanja veder je pa 2,5 km/h. Kolikšna je razdalja med vedri, če se ta povprečno polnijo 82 odstotno?

V=60 m3/h

e=20 l

v=2,5 km/h=0,69 m/s

φ=82 %=0,82

l=?

V=3,6∙φ∙el∙v  /∙l

l∙V=3,6∙φ∙e∙v

l=3,6∙φ∙e∙vV=3,6∙0,82∙20∙0,6960=0,68 m

Elevator v 130 minutah pretovori 585 ton tovora s specifično maso 900 kg/m3. Kolikšna je povprečna polnitev vedra, če ima vsako vedro 69 litrov prostornine, premikajo se pa s hitrostjo 7,2 km/h? Razdalja med vedri je 950 mm.

Q=585 t130 min=270 t/h

ρ=900 kg/m3=0,9 t/m3

e=69 l

v=7,2 km/h=2 m/s

l=950 mm=0,95 m

φ=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ  /∙l

l∙Q=3,6∙φ∙e∙v∙ρ

φ=l∙Q3,6∙e∙v∙ρ=0,95∙2703,6∙69∙2∙0,9=0,57=57 %

Elevator ima vedra prostornine 3 dm3, ki se polnijo 95 odstotno. Razdalja med njimi je 260 mm. Veriga z vedri se premika s hitrostjo 4 m/s. V kolikšnem času lahko ta elevator pretovori 8 ton pšenice s specifično maso 750 kg/m3?

e=3dm3=3 l

φ=95 %=0,95

l=260 mm=0,26 m

v=4 m/s

M=8 t

ρ=750 kg/m3=0,75 t/m3

t=?

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ=3,6∙0,95∙30,26∙4∙0,75=118,38 t/h

118,38 t…………. 1 h

8 t…………. x

x=8118,38=0,07 h=4 min