PREVERJANJE ZNANJA 2

- Polžni transporter ima zunanji polmer polžnice 1,5 dm, razdaljo med navoji 3,5 dm, polnitev je 65%, vrtilna hitrost je 67 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,2 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

d=2∙1,5 dm=3 dm=0,3 m

s=3,5 dm=0,35 m

φ=65 %=0,65

n=67 obr/min=4020 obr/h

ρ=1,2 t/m3

  - Izračunajte tehnično storilnost v m3.[ 64,61 m3/h]

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,65∙3,14∙0,324∙0,35∙4020=64,61 m3/h

  - Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [77,54 t/h]

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,2∙0,65∙3,14∙0,324∙0,35∙4020=77,54 t/h

- Dvigalo ima nominalno nosilnost 29.000 kg in je le-ta izkoriščena 55%. Čas od enega prijema tovora do drugega je 5 minut. Delovni dan traja 8 ur. Izgube delovnega časa so 65 minut.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Gn=29000 kg=29 t

β=55 %=0,55

T=5 min=300 s

u=8 h

i=65 min

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

8h=480 min………100 %

65 min………x

x=65∙100480=13,54 %=0,14

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost tega dvigala. [1.316,83 t/dan]

Qe=Gn∙3600T∙β∙1-i∙u=29∙3600300∙0,55∙1-0,14∙8=1316,83 t/dan

- Tekoči trak v 200 minutah raztovori 500 ton tovora s specifično maso 1,8 t/m3. Površina prečnega preseka tovora na traku znaša 8 dm2.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=500 t200 min=150 t/h

ρ=1,8 t/m3

F=8 dm2=0,08 m2

  - S kolikšno hitrostjo se giblje tekoči trak? [0,29 m/s]

Q=3600∙F∙v∙ρ

v=Q3600∙F∙ρ=1503600∙0,08∙1,8=0,29 m/s

- Vedra elevatorja imajo 45 litrov prostornine in se v povprečju polnijo 75-odstotno. Razdalja med vedri je 105 cm. Elevator v 30 minutah pretovori 150 ton tovora s specifično maso 1,5 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

e=45 l

φ=75 %=0,75

l=105 cm=1,05 m

Q=150 t30 min=300 t/h

ρ=1,5 t/m3

  - S kolikšno hitrostjo se premikajo vedra? Rezultat podajte v km/h. [6,23 km/h]

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ

v=l∙Q3,6∙φ∙e∙ρ=1,05∙3003,6∙0,75∙45∙1,5=1,73 m/s(∙3,6)=6,23 km/h

  - Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [200 m3/h]

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,75∙451,05∙1,73=200,19 m3/h

- Polžni transporter v pol ure pretovori 110 m3 tovora. Transporter ima 55 vrtljajev na minuto, polnitev je 60 odstotna, razdalja med navoji je 40 cm.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

V=110 m30,5 h=220 m3/h

n=55 obr/min=3300 obr/h

φ=60 %=0,6

s=40 cm=0,4 m

  - Koliko znaša zunanji polmer polžnice tega transporterja? [0,3 m]

V=φ∙π∙d24∙s∙n

d2=4∙Vφ∙π∙s∙n=4∙2200,6∙3,14∙0,4∙3300=0,35

d=0,35=0,59 m

r=d2=0,592=0,3 m

- Naložiti je potrebno 10 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 18 ton. Nakladamo z viličarjem, ki ima nosilnost 1,2 tone. Razdalja od skladišča to tovornjaka je 80 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 2 m/s, hitrost praznega tovornjaka je 4 m/s. Čas za prijem je 19 sekund, čas za spust je 28 sekund. Čas za postavitev tovornjaka je 4 minute. Prvi je pripravljen ob 7:12. Čas za malico je od 10:00 do 10.30?

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=10∙18 t=180 t

G=1,2 t

s=80 m

vn=2 m/s

vp=4 m/s

td=19 s

ts=28 s

tpostavitve=9∙4 min=36 min

  - Izračunajte čas trajanja cikla viličarja.

T=td+svn+ts+svp=19+802+28+804=107 s

  - Izračunajte tehnično storilnost viličarja.

Q=G∙3600T=1,2∙3600107=40,37 t/h

  - Kdaj bomo končali z nakladanjem zadnjega tovornjaka? [12:46]

40,37 t………1 h

180 t…………x

x=18040,37=4,46 h=4h 28min

7h 12min+4h 28min+36min+30min=12h 46min

Končamo ob 12:46.

- Tekoči trak v treh urah pretovori 3300 ton razsutega tovora s specifično maso 1,9 t/m3. Prečni presek tovora na traku je 11 dm2.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=3300 t3 h=1100 t/h

ρ=1,9 t/m3

F=11 dm2=0,11 m2

  - S kolikšno hitrostjo se premika tekoči trak? [1,46 m/s]

Q=3600∙F∙v∙ρ

v=Q3600∙F∙ρ=11003600∙0,11∙1,9=1,46 m/s

- Ladja je v luko prepeljala 120.000 ton tovora s specifično maso 2 t/m3. Tovor se  raztovarja s tremi transporterji, ki imajo hitrost traku 0,4 m/s. Maksimalni možni presek tovora na traku znaša 22 dm2, popolnjen je 80-odstotno. Dnevno se dela v dveh izmenah po 9 ur. V vsaki izmeni so 65 minutne izgube delovnega časa.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=120000 t

ρ=2 t/m3

3 transporterji

v=0,4 m/s

Fmax=22 dm2=0,22 m2

ψ=80 %=0,8

u=2∙9 h=18 h

i=2∙65 min=130 min

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

18h=1080min………100%

130 min………x

x=130∙1001080=12,04 %=0,12

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost transporterja.

Qe=3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙1-i∙u=3600∙0,22∙0,8∙0,4∙2∙(1-0,12)∙18

Qe=8028,98 t/dan

  - V kolikšnem času bi raztovorili ladjo?

Qe,3=3∙8028,98=24086,94 t/dan

24086,94 t………1 dan

120000 t………x

x=12000024086,94=4,98 dni

- Tekoči trak v eni uri pretovori 162 ton tovora. Hitrost traku je 1,8 m/s, masa enega kosa je 0,03 tone.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=162 t/h

v=1,8 m/s

q=0,03 t=30 kg

  - Kolikšna je razdalja med kosi na traku? [1,2 m]

Q=3,6∙v∙ql

l∙Q=3,6∙v∙q

l=3,6∙v∙qQ=3,6∙1,8∙30162=1,2 m

- S tekočim trakom v dveh dneh natovoril 15.200 ton tovora v razsutem stanju, ki ima specifično maso 1,3 t/m3. Največji možni presek tovora na tekočem traku znaša 19 dm2. Dnevno se bi delalo v dveh izmenah po 8 ur. Izgube delovnega časa na izmeno bi bile 72 minut. Hitrost traku bi bila 2,1 m/s.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Qe=15200 t2 dni=7600 t/dan

ρ=1,3 t/m3

Fmax=19 dm2=0,19 m2

u=2∙8 h=16 h

i=2∙72 min=144 min

v=2,1 m/s

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

16 h=960 min………100%

144 min………x

x=144∙100960=15%

  - V kolikšnem odstotku je popolnjen največji možni presek tovora na traku? [30%]

Qe=3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙1-i∙u

ψ=Qe3600∙Fmax∙v∙ρ∙1-i∙u=76003600∙0,19∙2,1∙1,3∙(1-0,15)∙16=0,3=30%

- Elevator v eni uri pretovori 300 ton sipkega tovora. Vedra se v povprečju polnijo 60 odstotno, razdalja med vedri je 75 cm, hitrost premikanja je 2,1 m/s, specifična masa tovora je 1,3 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=300 t/h

φ=60%=0,6

l=75 cm=0,75 m

v=2,1 m/s

ρ=1,3 t/m3

  - Kolikšna je prostornina vedra elevatorja? [38,16 l]

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ

e=l∙Q3,6∙φ∙v∙ρ=0,75∙3003,6∙0,6∙2,1∙1,3=38,16 l

  - Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [230,77 m3/h]

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,6∙38,160,75∙2,1=230,79 m3/h

- Polžni transporter ima polžnico, ki ima premer 4 dm, razdaljo med navoji je 4,5 dm, polnitev je 65% in vrtilno hitrost 55 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,4 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

d=4 dm=0,4 m

s=4,5 dm=0,45 m

φ=65 %=0,65

n=55 obr/min=3300 obr/h

ρ=1,4 t/m3

  - Izračunajte tehnično storilnost v m3. [121,3 m3/h]

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,65∙3,14∙0,424∙0,45∙3300=121,24 m3/h

  - Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [169,82 t/h]

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,4∙0,65∙3,14∙0,424∙0,45∙3300=169,73 t/h

- Pretovorna naprava ima tehnična storilnost 400 t/h. Izguba delovnega časa je 10 %. Dnevno naprava deluje v dveh izmenah po 8 ur. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov je 0,81.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=400 t/h

i=10%=0,1

u=2∙8h=16 h

α=0,81

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost te pretovorne naprave. [4.665,6 t/dan]

Qe=Q∙1-i∙u∙α=400∙1-0,1∙16∙0,81=4665,6 t/dan