PREVERJANJE ZNANJA

- Tekoči trak v dveh urah raztovori 320 ton kosovnega tovora. Masa posameznega kosa znaša 0,02 toni in razdalja med kosi na traku je 9 dm.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=320 t2 h=160 t/h

q=0,02 t=20 kg

l=9 dm=0,9 m

  - S kolikšno hitrostjo se premika tekoči trak? [v=2 m/s]

Q=3,6∙v∙ql

v=l∙Q3,6∙q=0,9∙1603,6∙20=2 m/s

- Vedra elevatorja imajo prostornino 42 litrov in se povprečno polnijo 35 %. Med vedri je razdalja 75 cm. Veriga z vedri potuje s hitrostjo 1,8 km/h. Tovor ima specifično maso 1,4 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

e=42 l

φ=35 %=0,35

l=75 cm=0,75 m

v=1,8 km/h=0,5 m/s

ρ=1,4 t/m3

  - Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [Q=49,39 t/h]

Q=3,6∙φ∙el∙v∙ρ=3,6∙0,35∙420,75∙0,5∙1,4=49,39 t/h

  - Izračunajte tehnično storilnost v m3. [V=35,28 m3/h]

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,35∙420,75∙0,5=35,28 m3/h

- Viličarja ima nominalno nosilnost 7.500 kg, ki je izkoriščena 45 %. Čas od enega do drugega prijema tovora znaša 6 minut. Izgube delovnega časa, ki traja dnevno 9 ur, so 40 minut.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Gn=7500 kg=7,5 t

β=45 %=0,45

T=6 min=360 s

u=9 h

i=40 min

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

9h=540 min………100%

40 min…………x

x=40∙100540=7,4 %=0,07

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost viličarja. [Qe=282,49 t/dan]

Qe=Gn∙3600T∙β∙1-i∙u=7,5∙3600360∙0,45∙1-0,07∙9=282,49 t/dan

- Z viličarjem v pol ure pretovorimo 45 palet. Na vsaki paleti je 400 kg tovora. Viličar vsakokrat prepelje po 2 paleti.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=45 palet∙400 kg0,5 h=18000 kg0,5 h=18 t0,5 h=36t/h

G=2∙400 kg=800 kg=0,8 t

  - Koliko traja cikel viličarja? [T=80 s]

Q=G∙3600T

T=G∙3600Q=0,8∙360036=80 s

- Raztovoriti moramo 165.000 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 2,3 t/m3. Tovor raztovarjamo s 5 transporterji, ki imajo hitrost traku 1,1 km/h. Maksimalni možni presek tovora na traku znaša 22 dm2, popolnjen je 90 %. Dnevno se dela v dveh izmenah po 8 ur. V vsaki izmeni so 43 minutne izgube delovnega časa.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=165000 t

ρ=2,3 t/m3

5 transporterjev

v=1,1 km/h=0,31 m/s

Fmax=22 dm2=0,22 m2

ψ=90 %=0,9

u=2∙8 h=16 h

i=2∙43 min=86 min

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

16h=960 min………100 %

86 min………x

x=86∙100960=8,96 %=0,09

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost tekočega traku.

Qe=3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙1-i∙u=3600∙0,22∙0,9∙0,31∙2,3∙(1-0,09)∙16

Qe=7399,78 t/dan

  - V kolikšnem času bomo raztovorili 165.000 ton tovora? [4,46 dni]

Qe,5=5∙7399,78=36998,9 t/dan

36998,9 t………1 dan

165000 t………x

x=16500036998,9=4,46 dni

- S tekočim trakom v treh urah pretovorimo 6.198 ton tovora v razsutem stanju, ki ima specifično 2,1 t/m3. Prečni presek tovora na traku je 9 dm2.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=6198 t3 h=2066 t/dan

ρ=2,1 t/m3

F=9 dm2=0,09 m2

  - Kolikšna je hitrost tekočega traku? [3.03 m/s]

Q=3600∙F∙v∙ρ

v=Q3600∙F∙ρ=20663600∙0,09∙2,1=3,04 m/s

- V nekem skladišču stoji tovornjak z nosilnostjo 25 ton. Viličar vsakokrat prepelje 700 kg. Hitrost naloženega viličarja je 6 km/h, praznega pa 8 km/h. Čas dviga tovora je 19 sekund, spusta pa 25 sekund. Razdalja med tovorom in tovornjakom je 110 metrov.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=25 t

G=700 kg=0,7 t

vn=6 km/h=1,67 m/s

vp=8 km/h=2,22 m/s

td=19 s

ts=25 s

s=110 m

  - Izračunajte čas trajanja cikla viličarja.

T=td+svn+ts+svp=19+1101,67+25+1102,22=159,42 s

  - Izračunaj tehnično storilnost viličarja.

Q=G∙3600T=0,7∙3600159,42=15,81 t/h

  - V kolikšnem času bomo natovorili tovornjak?

15,81 t………1 h

25 t…………x

x=2515,81=1,58 h=1h 35min

- S transporterjem v 4 dneh pretovorimo 50.000 tovora s specifično maso 2,1 t/m3. Dela se v treh izmenah po 8 ur. Maksimalni možni presek tovora na traku je 24 dm2, ki je 72 odstotno popolnjen. Hitrost traku je 1,8 km/h.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Qe=50000 t4 dni=12500 t/dan

ρ=2,1 t/m3

u=3∙8 h=24 h

Fmax=24 dm2=0,24 m2

ψ=72 %=0,72

v=1,8 km/h=0,5 m/s

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

Qe=3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙1-i∙u

1-i=Qe3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙u=125003600∙0,24∙0,72∙0,5∙2,1∙24=0,8

1-i=0,8

i=1-0,8=0,2=20 %

  - Koliko minut trajajo izgube delovnega časa v vsaki izmeni? [i=96 min]

8h=480min………100%

x………………20%

x=480∙20100=96 min

- Vedra elevatorja imajo prostornino 41 litrov, ki so popolnjena 82 odstotno. Razdalja med vedri je 134 cm, premikajo se pa s hitrostjo 2,5 km/h. izgube delovnega časa, ki traja 9 ur, znašajo 62 minut. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehnološki in tehničnih razlogov znaša 0,88.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

e=41 l

φ=82%=0,82

l=134 cm=1,34 m

v=2,5 km/h=0,69 m/s

u=9 h

i=62 min

α=0,88

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

9h=540min………100%

62min………x

x=62∙100540=11,48%=0,11

  - Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3.

V=3,6∙φ∙el∙v=3,6∙0,82∙411,34∙0,69=62,32 t/h

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost elevatorja. [Ve=439,28 m3/dan]

Ve=V∙1-i∙u∙α=62,32∙1-0,11∙9∙0,88=439,28 m3/dan

- Ladja je v pristanišče pripeljala 2.000 TEU kontejnerjev. Vsak kontejner ima nosilnost 1 TEU. 1 TEU znaša 17,5 tone. Kontejnerje se raztovarja s pomočjo petih panamax dvigal. Vsako panamax dvigalo zagrabi 1 kontejner, kar je 100 odstotno izkoriščeno. Čas prijema od enega do drugega kontejnerja znaša 5 minut. Izgube delovnega časa, ki traja 10 ur, znašajo 76 minut.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=2000 TEU∙17,5t=35000 t

5 dvigal

Gn=1 TEU∙17,5 t=17,5 t

β=100 %=1

T=5 min=300 s

u=10 h

i=76 min

  - Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.

10h=600min………100%

76 min………x

x=76∙100600=12,67 %=0,13

  - Izračunajte eksploatacijsko storilnost dvigal.

Qe=Gn∙3600T∙β∙1-i∙u=17,5∙3600300∙1∙1-0,13∙10=1827 t/dan

  - V koliko dneh bo ladja raztovorjena? [3,83 dni]

Qe,5=5∙1827=9135 t/dan

9135 t………1 dan

35000 t………x

x=350009135=3,83 dni

- Natovoriti moramo 7 tovornjakov z nosilnostjo 20 ton. Tovornjake natovarjamo s pomočjo tekočega traku, čigar hitrost je 1,5 km/h. Prečni presek tovora, ki ima specifično maso 980 kg/m3, na traku znaša 9 dm2. Čas za postavitev tovornjaka traja 3 minute. Prvi je postavljen ob 7:22. Čas za malico je od 9:30 do 10:00.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

M=7∙20 t=140 t

v=1,5 km/h=0,42 m/s

ρ=980 kg/m3=0,98 t/m3

F=9 dm2=0,09 m2

tpostavitve=6∙3 min=18 min

  - Izračunajte tehnično storilnost tekočega traku.

Q=3600∙F∙v∙ρ=3600∙0,09∙0,42∙0,98=133,36 t/h

  - Kdaj bomo zaključili z nalaganjem zadnjega tovornjaka? [8:43]

133,36 t………1 h

140 t…………x

x=140133,36=1,05 h=1h 3min

7h 22min+1h 3min+18min=8h 43min

Končamo ob 8:43.

- V enem dnevu s tekočim trakom pretovorimo 15.000 ton tovora. Delovne izgube znašajo 18 %. Hitrost traku je 4 m/s, maksimalni možni presek tovora na traku znaša 17 dm2, popolnjen je 85%, specifična masa tovora je 1,9 t/m3.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Qe=15000 t/dan

i=18 %=0,18

v=4 m/s

Fmax=17 dm2=0,17 m2

ψ=85 %=0,85

ρ=1,9 t/m3

  - Koliko znaša delovni čas tega transporterja?

Qe=3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙(1-i)∙u

u=Qe3600∙Fmax∙ψ∙v∙ρ∙(1-i)=150003600∙0,17∙0,85∙4∙1,9∙(1-0,18)=4,63 h

- Polžni transporter v 90 minutah pretovori 90 ton tovora s specifično maso 900 kg/m3. Polžnica v eni minuti naredi 75 obratov, razdalja med navoji je 43 cm in polnitev je 42 %.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=90 t90 min=60 t/h

ρ=900 kg/m3=0,9 t/m3

n=75 obr/min=4500 obr/h

s=43 cm=0,43 m

φ=42 %=0,42

  - Kolikšen je premer polžnice? [0,32 m]

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n

d2=4∙Qρ∙φ∙π∙s∙n=4∙600,9∙0,42∙3,14∙0,43∙4500=0,1

d=0,1=0,32 m

  - Izračunaj tehnično storilnost v m3.

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,42∙3,14∙0,14∙0,43∙4500=63,8 m3/h

- S tekočim trakom v 190 minutah pretovorimo 2.375 ton tovora. Vsak kos tehta 0,45 tone. Hitrost traku znaša 1,9 m/s.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=2375 t190 min=750 t/h

q=0,45 t=450 kg

v=1,9 m/s

  - Kolikšna je razdalja med kosi na traku? [l=4,10 m]

Q=3,6∙v∙ql /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

l=3,6∙v∙qQ=3,6∙1,9∙450750=4,1 m

- Viličar v dveh urah pretovori 180 ton tovora. Cikel viličarja traja 5 minut.

  - Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.

Q=180 t2 h=90 t/h

T=5 min=300 s

15.2    Koliko tovora pretovori viličar v vsakem ciklu? [G=7,5 t]

Q=G∙3600T /∙T

T∙Q=G∙3600

G=T∙Q3600=300∙903600=7,5 t