IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI

Polžni transporter

Koliko ton oz. m3 tovora pretovori polžni transporter v 1 uri, če je zunanji polmer polžnice 28 cm? Polžnica naredi 48 vrtljajev v minuti, razdalja med navoji polžnice je 45 cm. Polnitev polžnega transporterja je 65 odstotna. Specifična masa tovora je 1,3 t/m3.

d=2∙28 cm=56 cm=0,56 m

n=48 obr/min=2880 obr/h

s=45 cm=0,45 m

φ=65 %=0,65

ρ=1,3 t/m3

Q,V=?

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,65∙3,14∙0,5624∙0,45∙2880=207,38 m3/h

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,3∙0,65∙3,14∙0,5624∙0,45∙2880=269,59 t/h

Kolikšna je tehnična storilnost (v tonah in m3) polžnega transporterja, čigar polnitev je 60 odstotna? Zunanji premer polža je 40 cm, razdalja med navoji polža je 15 cm. Polžnica v 1 minuti naredi 70 obratov. Specifična masa tovora je 900 kg/m3.

d=40 cm=0,4 m

n=70 obr/min=4200 obr/h

s=15 cm=0,15 m

φ=60 %=0,6

ρ=900 kg/m3=0,9 t/m3

Q,V=?

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,6∙3,14∙0,424∙0,15∙4200=47,48 m3/h

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=0,9∙0,6∙3,14∙0,424∙0,15∙4200=42,73 t/h

Kolikšna je razdalja med navoji polžnice, če polžni transporter v 200 minutah pretovori 185 m3 tovora? Zunanji polmer polžnice je 19 cm. Polnitev transporterja je 72 odstotna, polžnica pa naredi 50 vrtljajev v minuti.

V=185 m3200 min=55,5 m3/h

d=2∙19 cm=38 cm=0,38 m

φ=72 %=0,72

n=50 obr/min=3000 obr/h

s=?

V=φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙V=φ∙π∙d2∙s∙n

s=4∙Vφ∙π∙d2∙n=4∙55,50,72∙3,14∙0,382∙3000=0,23 m

Kolikšen je polmer polžnice polžnega transporterja, če le-ta v 45 minutah pretovori 60 ton tovora s specifično maso 1,2 t/m3? Razdalja med navoji je 3,5 dm, polnitev je 65 odstotna in vrtilna hitrost je 67 obratov na minuto. Izračunaj tudi tehnično storilnost v m3.

Q=60 t45 min=80 t/h

ρ=1,2 t/m3

s=3,5 dm=0,35 m

φ=65 %=0,65

n=67 obr/min=4020 obr/h

r, V=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

d2=4∙Qρ∙φ∙π∙s∙n=4∙801,2∙0,65∙3,14∙0,35∙4020=0,09

d=0,09=0,3 m

r=d2=0,32=0,15 m

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,65∙3,14∙0,094∙0,35∙4020=64,61 m3/h

Koliko obratov mora narediti polžnica v 1 minuti, če polžni transporter v 2 urah pretovori 62 m3 tovora? Polžnica ima polmer 25 cm, razdalja med navoji je 300 mm, polnitev je pa 70 odstotna.

V=62 m32 h=31 m3/h

d=2∙25 cm=50 cm=0,5 m

s=300 mm=0,3 m

φ=70 %=0,7

n=?

V=φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙V=φ∙π∙d2∙s∙n

n=4∙Vφ∙π∙d2∙s=4∙310,7∙3,14∙0,52∙0,3=752,2 obr/h=12,54 obr/min

Kolikšna je polnitev polžnega transporterja, če le-ta v 1 uri pretovori 88 ton tovora s specifično maso 900 kg/m3? Polžnica naredi 45 obratov v minuti, razdalja med navoji je 39 cm. Polmer polžnice je 2 dm.

Q=88 t/h

ρ=900 kg/m3=0,9 t/m3

n=45 obr/min=2700 obr/h

s=39 cm=0,39 m

d=2∙2 dm=4 dm=0,4 m

φ=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

φ=4∙Qρ∙π∙d2∙s∙n=4∙880,9∙3,14∙0,42∙0,39∙2700=0,74=74 %

Polžni transporter v 2 urah pretovori 160 m3 tovora s specifično maso 1,1 t/m3. Transporter je popolnjen 60 odstotno, premer polžnice je 450 mm. Razdalja med navoji je 30 cm. Koliko obratov naredi polžnica v 1 minuti? Izračunaj tudi tehnično storilnost v tonah.

V=160 m32 h=80 m3/h

ρ=1,1 t/m3

φ=60 %=0,6

d=450 mm=0,45 m

s=30 cm=0,3 m

n, Q=?

V=φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙V=φ∙π∙d2∙s∙n

n=4∙Vφ∙π∙d2∙s=4∙800,6∙3,14∙0,452∙0,3=2795,91 obr/h=46,60 obr/min

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,1∙0,6∙3,14∙0,4524∙0,3∙2795,91=88 t/h

Kolikšna je razdalja med navoji polža, če polžni transporter v 200 minutah pretovori 400 ton tovora s specifično maso 1,6 t/m3? Polmer polža je 200 mm, polž pa v minuti naredi 70 obratov. Polnitev je 60 odstotna.

Q=400 t200 min=120 t/h

ρ=1,6 t/m3

d=2∙200 mm=400 mm=0,4 m

n=70 obr/min=4200 obr/h

φ=60 %=0,6

s=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

s=4∙Qρ∙φ∙π∙d2∙n=4∙1201,6∙0,6∙3,14∙0,42∙4200=0,24 m

Polžni transporter v 210 minutah pretovori 329 ton tovora s specifično maso 800 kg/m3. Polžnica ima zunanji premer 500 mm in v minuti naredi 120 obratov. Razdalja med navoji je 250 mm. Kolikšna je polnitev? Izračunaj še koliko m3 tovora pretovori v 90 minutah.

Q=329 t210 min=94 t/h

ρ=800 kg/m3=0,8 t/m3

d=500 mm=0,5 m

n=120 obr/min=7200 obr/h

s=250 mm=0,25 m

φ, V90 min=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

φ=4∙Qρ∙π∙d2∙s∙n=4∙940,8∙3,14∙0,52∙0,25∙7200=0,33=33 %

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,33∙3,14∙0,524∙0,25∙7200=116,57 m3/h

V90 min=116,57∙1,5=174,86 m3

S tovornjakom pripeljemo 24 ton tovora s specifično maso 1,9 t/m3. Tovor raztovarjamo s pomočjo polžnega transporterja, ki je popolnjen 30 odstotno. Polž ima premer 48 cm in v minuti naredi 50 obratov. Razdalja med navoji je 20 cm. V kolikšnem času bomo raztovorili tovornjak?

M=24 t

ρ=1,9 t/m3

φ=30 %=0,3

d=48 cm=0,48 m

n=50 obr/min=3000 obr/h

s=20 cm=0,2 m

t=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,9∙0,3∙3,14∙0,4824∙0,2∙3000=61,86 t/h

61,86 t…………1h

24 t………………x

x=2461,86=0,39 h=23 min

Kolikšen je zunanji premer polžnice polžnega transporterja, ki v 1 uri pretovori 70 ton tovora s specifično maso 1,8 t/m3? Število vrtljajev polžnice je 60 obratov na minuto, polnitev je 45 odstotna. Razdalja med navoji je 35 cm. Kolikšna je še tehnična storilnost v m3?

Q=70 t/h

ρ=1,8 t/m3

n=60 obr/min=3600 obr/h

φ=45 %=0,45

s=35 cm=0,35 m

d, V=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

d2=4∙Qρ∙φ∙π∙s∙n=4∙701,8∙0,45∙3,14∙0,35∙3600=0,09

d=0,09=0,3 m

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,45∙3,14∙0,094∙0,35∙3600=40,06 m3/h

S pomočjo polžnega transporterja natovarjamo tovor s specifično maso 1,3 t/m3. Natovarjamo 5 tovornjakov z nosilnostjo 20 ton. Polžnica ima polmer 25 cm, 20 vrtljajev na minuto in razdaljo med navoji 32 cm. Polnitev je 70 odstotna. Čas za postavitev tovornjaka je 5 minut. Kdaj končamo z nakladanjem zadnjega tovornjaka, če je prvi pripravljen ob 8.44? Delavci gredo na malico od 9.30 do 10.00.

ρ=1,3 t/m3

M=5∙20 t=100 t

d=2∙25 cm=50 cm=0,5 m

n=20 obr/min=1200 obr/h

s=32 cm=0,32 m

φ=70 %=0,7

tpostavitve=4∙5 min=20 min

kdaj končamo=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n=1,3∙0,7∙3,14∙0,524∙0,32∙1200=68,58 t/h

68,58 t…………1 h

100 t……………x

x=10068,58=1,46 h=1h 27min

t=8h 44min+1h 27min+20 min+30 min=11h 1min

Končamo ob 11:01.

Koliko obratov mora narediti polžnica v 1 minuti, da bi s polžnim transporterjem v 120 minutah pretovorili 170 ton tovora s specifično maso 1,3 t/m3? Polžnica ima polmer 37 cm, razdaljo med navoji 41 cm in 70 odstotno polnitev. Izračunaj tudi tehnično storilnost v m3.

Q=170 t120 min=85 t/h

ρ=1,3 t/m3

d=2∙37 cm=74 cm=0,74 m

s=41 cm=0,41 m

φ=70 %=0,7

n, V=?

Q=ρ∙φ∙π∙d24∙s∙n  /∙4

4∙Q=ρ∙φ∙π∙d2∙s∙n

n=4∙Qρ∙φ∙π∙d2∙s=4∙851,3∙0,7∙3,14∙0,742∙0,41=529,98 obr/h=8,83 obr/min

V=φ∙π∙d24∙s∙n=0,7∙3,14∙0,7424∙0,41∙529,98=65,38 m3/h