IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI

Tračni transporter za kosovni tovor

Izračunaj tehnično storilnost tekočega traku, ki premešča kosovni tovor s hitrostjo 2,5 m/s. Razdalja med posameznimi kosi, ki tehtajo 0,45 tone, je 65 dm.

v=2,5 m/s

q=0,45 t=450 kg

l=65 dm=6,5 m

Q=?

Q=3,6∙v∙ql=3,6∙2,5∙4506,5=623,08 t/h

Koliko ton tovora pretovori tekoči trak v 1 uri, če je njegova hitrost 2 m/s? Vsak kos tehta 310 kg, razdalja med njimi je pa 110 cm.

v=2 m/s

q=310 kg

l=110 cm=1,1 m

Q=?

Q=3,6∙v∙ql=3,6∙2∙3101,1=2029,09 t/h

Koliko ton tovora pretovori tekoči trak v 3 urah, če pretovarja cement v vrečah po 36 kg? Hitrost traku je 4,5 km/h, razdalja med vrečami na traku je pa 180 cm.

t=3 h

q=36 kg

v=4,5 km/h=1,25 m/s

l=180 cm=1,8 m

Q 3h=?

Q=3,6∙v∙ql=3,6∙1,25∙361,8=90 t/h

Q3h=3∙90=270 t

S kolikšno hitrostjo bi se moral premikati trak tračnega transporterja, da bi v eni uri pretovoril 280 ton kosovnega tovora, če je masa enega kosa 0,08 ton, razdalja med kosi pa je 15 dm?

Q=280 t/h

q=0,08 t=80 kg

l=15 dm=1,5 m

v=?

Q=3,6∙v∙ql /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

v=l∙Q3,6∙q=1,5∙280(3,6∙80)=1,46 m/s

Kolikšna mora biti hitrost (v km/h) tračnega transporterja, da bi v 2 urah pretovoril 470 ton kosovnega tovora, če je masa enega kosa 0,1 tone, razdalja med kosi je pa 25 dm?

Q=470 t2 h=235 t/h

q=0,1 t=100 kg

l=25 dm=2,5 m

v=?

Q=3,6∙v∙ql  /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

v=l∙Q3,6∙q=2,5∙2353,6∙100=1,63 m/s=5,88 km/h

Kolikšna je razdalja med kosi na traku, če se v 3 urah pretovori 450 ton kosovnega tovora, vsak kos pa ima maso 40 kg? Hitrost traku je 6,1 km/h.

Q=450 t3 h=150 t/h

q=40 kg

v=6,1 km/h=1,69 m/s

l=?

Q=3,6∙v∙ql  /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

l=3,6∙v∙qQ=3,6∙1,69∙40150=1,62 m

Koliko mora tehtati vsak kos tovora na traku, če tračni transporter v 1 uri pretovori 300 ton kosovnega tovora? Hitrost traku je 1,5 m/s, razdalja med kosi je pa 115 cm.

Q=300 t/h

v=1,5 m/s

l=115 cm=1,15 m

q=?

Q=3,6∙v∙ql  /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

q=l∙Q3,6∙v=1,15∙3003,6∙1,5=63,89 kg

Koliko tehta vsak kos na traku, če je njegova tehnična storilnost 250 t/h? Hitrost traku je 6,2 km/h, razdalja med kosi pa 18 dm.

Q=250 t/h

v=6,2 km/h=1,72 m/s

l=18 dm=1,8 m

q=?

Q=3,6∙v∙ql  /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

q=l∙Q3,6∙v=1,8∙2503,6∙1,72=72,67 kg

Kolikšna je razdalja med kosi, če tekoči trak v 90 minutah pretovori 345 ton kosovnega tovora? Hitrost traku je 1,4 m/s, vsak kos pa tehta 0,03 tone.

Q=345 t90 min=230 t/h

v=1,4 m/s

q=0,03 t=30 kg

l=?

Q=3,6∙v∙ql  /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

l=3,6∙v∙qQ=3,6∙1,4∙30230=0,66 m

V nekem skladišču se nalagajo tovornjaki s pomočjo tekočega traku. Nakladajo se paketi mase 12 kg. Povprečna nosilnost tovornjaka je 11 ton. Hitrost transporterja je 5,3 km/h, razdalja med paketi je 85 cm. Čas za postavitev tovornjaka za nakladanje je 4 minute. Prvi tovornjak se prične nakladati ob 9.00. Kdaj se bo končalo nakladanje 24-tega tovornjaka?

q=12 kg

M=11∙24=264 t

v=5,3 km/h=1,47 m/s

l=85 cm=0,85 m

tpostavitve=4∙23=92 min=1h 32min

Q=3,6∙v∙ql=3,6∙1,47∙120,85=74,71 t/h

74,71 t…………1h

264 t…………x

x=26474,71=3,53 h=3h 32min

kdaj končamo=9h+3h 32min+1h 32min=14h 4min

Končamo ob 14.04.

Tovornjake nakladamo s pomočjo tračnega transporterja. Nakladajo se vreče apna mase 30 kg. Hitrost traku je 5,4 km/h, razdalja med vrečami je 120 cm. Natovoriti moramo 35 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 15 ton. Čas za postavitev tovornjaka za nakladanje je 6 minut. Nakladanje zadnjega tovornjaka se konča ob 14.30. Kdaj pričnemo z nakladanjem prvega tovornjaka, če upoštevamo, da čas za malico traja 30 minut?

q=30 kg

v=5,4 km/h=1,5 m/s

l=120 cm=1,2 m

M=35∙15=525 t

tpostavitve=6∙34=204 min=3h 24min

Q=3,6∙v∙ql=3,6∙1,5∙301,2=135 t/h

135 t………1h

525 t………x

x=525135=3,89 h=3h 53min

kdaj začnemo=14h 30min-3h 53min-3h 24min-30min=6h 43min

Z natovarjanjem pričnemo ob 6:43.

Koliko kosov tovora bi tračni transporter pretovoril v 1 uri, če je hitrost traku 2,1 m/s, razdalja med kosi je pa 80 cm?

v=2,1 m/s

l=80 cm=0,8 m

N=?

N=3600∙vl=3600∙2,10,8=9450 kos/h

Kolikšna je hitrost traku, če transporter v 150 minutah pretovori 9050 kosov tovora, razdalja med njimi je pa 14 dm?

N=9050 kos150 min=3620 kos/h

l=14 dm=1,4 m

v=?

N=3600∙vl /∙l

l∙N=3600∙v

v=l∙N3600=1,4∙36203600=1,41 m/s

Koliko kosov tovora bi v 4 urah raztovorili s pomočjo tračnega transporterja, če je njegova hitrost 5 km/h, razdalja med kosi je pa 150 cm?

v=5 km/h=1,39 m/s

l=150 cm=1,5 m

N4h=?

N=3600∙vl=3600∙1,391,5=3336 kos/h

N4h=4∙3336=13344 kos

S kolikšno hitrostjo (v km/h) se giblje tekoči trak, ki v 20 minutah pretovori 600 škatel, ki so na traku v oddaljenosti 60 cm?

N=600 kos20 min=1800 kos/h

l=60 cm=0,6 m

v=?

N=3600∙vl /∙l

l∙N=3600∙v

v=l∙N3600=0,6∙18003600=0,3 m/s=1,08 km/h

Transporter se premika s hitrostjo 1,5 m/s in v 12 minutah pretovori 6 ton cementa v vrečah po 50 kg. Kolikšna je povprečna oddaljenost med vrečami na traku?

v=1,5 m/s

Q=6 t12 min=30 t/h

q=50 kg

l=?

Q=3,6∙v∙ql /∙l

l∙Q=3,6∙v∙q

l=3,6∙v∙qQ=3,6∙1,5∙5030=9 m