IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI

Tračni transporter za razsuti tovor

Kolikšna je tehnična storilnost ( v tonah in m3) tračnega transporterja, če se trak premika s hitrostjo 1,8 m/s, površina prečnega preseka tovora na traku je pa 11 dm2? Specifična masa tovora je 1,8 t/m3.

v=1,8 m/s

F=11 dm2=0,11 m2

ρ=1,8 t/m3

Q, V=?

V=3600∙F∙v=3600∙0,11∙1,8=712,8 m3/h

Q=3600∙F∙v∙ρ=3600∙0,11∙1,8∙1,8=1283,04 t/h

Koliko ton oz. m3 tovora bo tekoči trak pretovoril v 1 uri, če se trak premika s hitrostjo 3,2 km/h, prečni presek tovora na traku je pa 19 dm2? Specifična masa tovora je 970 kg/m3.

v=3,2 km/h=0,89 m/s

F=19 dm2=0,19 m2

ρ=970 kg/m3=0,97 t/m3

Q, V=?

V=3600∙F∙v=3600∙0,19∙0,89=608,76 m3/h

Q=3600∙F∙v∙ρ=3600∙0,19∙0,89∙0,97=590,50 t/h

Kolikšna naj bo hitrost traku (v m/s in km/h), da bi lahko v pol ure razložili 280 ton tovora v razsutem stanju, katerega specifična masa je 1,8 t/m3? Površina prečnega preseka na traku je 22 dm2.

Q=280 t0,5 h=560 t/h

ρ=1,8 t/m3

F=22 dm2=0,22 m2

v=?

Q=3600∙F∙v∙ρ

v=Q3600∙F∙ρ=5603600∙0,22∙1,8=0,39 m/s=1,41 km/h

Tekoči trak v 90 minutah pretovori 1845 m3 tovora v razsutem stanju. Kako hitro se mora premikati trak, če je prečni presek tovora na traku 20 dm2? Rezultat podaj v km/h.

V=1845 m390 min=1230 m3/h (1845/90*60)

F=20 dm2=0,20 m2

v=?

V=3600∙F∙v

v=V3600∙F=12303600∙0,2=1,71 m/s=6,15 km/h

Podjetje Beton d.d. v peskokopu naroči 240 m3 peska s specifično maso 1,7 t/m3, ki ga bodo pripeljali s tovornjaki. Na vsak tovornjak lahko naložijo 15 m3 peska. Pesek bodo odpeljali v 4 ciklih.

- Koliko tovornjakov je potrebno za prevoz peska?

24015=16

število tovornjakov=164=4 tovornjaki

- Koliko ton peska bodo pripeljali?

Masa peska=240∙1,7=408 t

- Tovornjaki se nalagajo s pomočjo tračnega transporterja. Hitrost traku je 3,6 km/h, prečni presek na traku je 8 dm2. Koliko časa traja nalaganje v vsakem ciklu, če je povprečen čas za postavitev tovornjaka 5 minut?

M=4084=102 t

v=3,6 km/h=1 m/s

F=8 dm2=0,08 m2

ρ=1,7 t/m3

tpostavitve=4∙5=20 min

t=?

Q=3600∙F∙v∙ρ=3600∙0,08∙1∙1,7=489,6 t/h

489,6 t……….1h

102 t……….x

x=102489,6=0,21 h=13 min

t=13 min+20min=33 min

Tekoči trak v 4 urah pretovori 20400 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 1200 kg/m3. Hitrost traku je 7,2 km/h. Kolikšen je prečni presek tovora na traku?

Q=20400 t4h=5100 t/h

ρ=1200 kg/m3=1,2 t/m3

v=7,2 km/h=2 m/s

F=?

Q=3600∙F∙v∙ρ

F=Q3600∙v∙ρ=51003600∙2∙1,2=0,59 m2

S kolikšno hitrostjo se giblje tekoči trak, da v 60 minutah pretovori 300 ton razsutega tovora s specifično maso 1,9 t/m3, če je površina prečnega preseka tovora 6 dm2? Koliko m3 tovora ta transporter pretovori v 1 uri?

Q=300 t/h

ρ=1,9 t/m3

F=6 dm2=0,06 m2

v, V=?

Q=3600∙F∙v∙ρ

v=Q3600∙F∙ρ=3003600∙0,06∙1,9=0,73 m/s

V=3600∙F∙v=3600∙0,06∙0,73=157,68 m3/h

Kolikšen je prečni presek razsutega koksa na tračnem transporterju, če ta pri hitrosti 1 m/s vsakih 15 minut pretovori 14 ton koksa? Specifična masa koksa je 450 kg/m3.

v=1 m/s

Q=14 t15 min=56 t/h

ρ=450 kg/m3=0,45 t/m3

F=?

Q=3600∙F∙v∙ρ

F=Q3600∙v∙ρ=563600∙1∙0,45=0,03 m2

V kolikšnem času natovorimo tovornjak z nosilnostjo 22 ton s tovorom, ki ima specifično maso 100 kg/m3? Hitrost traku je 4 km/h. Prečni presek tovora na traku je 16 dm2.

M=22 t

ρ=100 kg/m3=0,1 t/m3

v=4 km/h=1,11 m/s

F=16 dm2=0,16 m2

t=?

Q=3600∙F∙v∙ρ=3600∙0,16∙1,11∙0,1=63,94 t/h

63,94 t………1 h

22 t…………x

x=2263,94=0,34 h=21 min