IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI

Mehanizacija s prekinjenim delovanjem

Kolikšna je tehnična storilnost portalnega žerjava, ki pretovarja kosovni tovor, če vsakih 135 sekund prime kos tovora z maso 350 kg?

T=135 s

G=350 kg=0,35 t

Q=?

Q=G∙3600T=0,35∙3600135=9,33 t/h

Izračunaj tehnično storilnost viličarja, če prime vsakih 15 sekund kos tovora z maso 180 kg.

T=15 s

G=180 kg=0,18 t

Q=?

Q=G∙3600T=0,18∙360015=43,2 t/h

Koliko tovora bi moral peljati viličar pri vsaki vožnji, da bi v 2 urah natovoril 80 ton tovora, cikli viličarja pa trajajo po 1,3 minute?

Q=80 t2 h=40 t/h

T=1,3 min=78 s

G=?

Q=G∙3600T  /∙T

T∙Q=G∙3600

G=T∙Q3600=78∙403600=0,87 t

Koliko bi moral trajati cikel viličarja, da bi v 90 minutah naložili 100 palet, na kateri je po 600 kg tovora? Viličar vsakokrat pelje po 2 paleti.

Q=100∙600 kg90 min=60000 kg90 min=60 t90 min=40 t/h

G=2∙600 kg=1200 kg=1,2 t

T=?

Q=G∙3600T  /∙T

T∙Q=G∙3600

T=G∙3600Q=1,2∙360040=108 s

Naložiti je potrebno 16 tovornjakov z nosilnostjo 12 ton. Nakladamo jih z viličarjem, ki ima nosilnost 1,4 tone. Razdalja od skladišča do tovornjaka je 55 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 12 km/h, praznega pa 16 km/h. Čas za prijem in dvig tovora je 16 sekund, čas za spust tovora pa 24 sekund. Čas za postavitev tovornjaka traja 4 minute.

- Koliko časa traja cikel viličarja?

- Nakladanje se prične ob 8:30, od 10:30 do 11:00 je čas za malico. Kdaj se konča nakladanje?

M=16∙12 t=192 t

G=1,4 t

s=55 m

vn=12 km/h=3,33 m/s

vp=16 km/h=4,44 m/s

tdvig=16 s

tspust=24 s

tpostavitve=16∙4 min=64 min=1h 4min

T, kdaj končamo=?

CIKEL VILIČARJA

T=tdvig+tnaložen+tspust+tprazen

T=tdvig+svn+tspust+svp

T=16+553,33+24+554,44=68,9 s

Q=G∙3600T=1,4∙360068,9=73,15 t/h

73,15 t…………1 h

192 t………….. x

x=19273,15=2,62 h=2h 37min

kdaj končamo=8h 30min+2h 37min+1h 4min+30min=12h 41min

Končamo ob 12:41.

Koliko tovora bi moral peljati viličar pri vsaki vožnji, da bi v 110-tih minutah naložil vagon s 39 tonami tovora, če bi cikel viličarja trajal 3,5 minute?

Q=39 t110 min=21,27 t/h

T=3,5 min=210 s

G=?

Q=G∙3600T  /∙T

T∙Q=G∙3600

G=T∙Q3600=210∙21,273600=1,24 t

Tovornjak z nosilnostjo 22 ton želimo natovoriti s paletami, ki so polno obremenjene. Viličar vsakokrat na razdalji 150 metrov pelje po 2 paleti. Hitrost natovorjenega viličarja je 12 km/h, praznega pa 20 km/h. Čas za dvig palet je 18 sekund, čas za spust pa 29 sekund. V kolikšnem času bomo natovorili tovornjak?

M=22 t

s=150 m

G=3 t

vn=12kmh=3,33 m/s

vp=20 km/h=5,56 m/s

tdvig=18 s

tspust=29 s

t=?

Q=G∙3600T=3∙3600119,02=90,74 t/h

T=tdvig+svn+tspust+svp=18+1503,33+29+1505,56=119,02 s

90,74 t…………1 h

22 t…………. x

x=2290,74=0,24 h=14,54 min

Natovoriti je potrebno 10 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 18 ton. Nakladamo z viličarjem, ki ima nosilnost 1,2 toni. Razdalja od skladišča do tovornjaka je 120 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 3 m/s, praznega pa 4 m/s. Čas za prijem oz. dvig tovora je 19 sekund, čas za spust pa 28 sekund. Čas za postavitev tovornjaka traja 3 minute. V kolikšnem času se konča nakladanje tovornjakov?

M=10∙18 t=180 t

G=1,2 t

s=120 m

vn=3 m/s

vp=4 m/s

tdvig=19 s

tspust=28 s

tpostavitve=10∙3 min=30 min

t=?

T=tdvig+svn+tspust+svp=19+1203+28+1204=117 s

Q=G∙3600T=1,2∙3600117=36,92 t/h

36,92 t……….. 1h

180t…………. x

x=18036,92=4,88 h=4h 53min

t=4h 53min+30min=5h 23min

S panamax dvigalom moramo preložiti 200 TEU kontejnerjev. Koliko časa bomo potrebovali za takšen pretovor, če dvigalo vsakokrat prime po 2 TEU kontejnerja z nosilnostjo 1 TEU? Čas cikla prijema traja 3 minute. 1 TEU predstavlja 17,5 ton.

M=200 TEU∙17,5 t/TEU=3500 t

G=2 TEU∙17,5 t/TEU=35 t

T=3 min=180 s

t=?

Q=G∙3600T=35∙3600180=700 t/h

700 t………1h

3500t…….. x

x=3500700=5 h